| FŰTŐANYAG |  | ## GÁZ | ## GÁZOLAJ |
| --- | --- | --- | --- |
| HŐTELJESÍTMÉNY | kW | 17.6 | 17.6 |
| ZAJSZINT | dB (A) | 43 | 43 |
| FŰTHETŐ LÉGTÉR | m3 | 346 | 346 |
| FESZÜLTSÉG | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
| ÁRAMFELVÉTEL | W | 400/418 | 435/462 |
| LÉGSZÁLLÍTÁS | m3/h | min.780 max.1200 | min.780 max.1200 |
| FOGYASZTÁS | m3/h kg/h | Földgáz 1,84 m3/h Pb gáz 1,32 kg/h | 1,5 kg/h |
| KI FÚVOTT LEVEGŐ | Cº | 57 - 37 | 57 - 37 |
| FÜSTCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| ÉGÉSI LEVEGŐCSŐ ø | mm | 80 | 80 |
| BEÉPÍTETT TARTÁLY | lt | - | 23 |
| KÉSZÜLÉK SÚLY | kg | 105 | 105 |

Technikai adatok:

A JUNIOR típusú készülékek kialakítása lehetővé teszi, egyidejűleg

több helyiség fűtését a légcsatorna csatlakozó idom segítségével.

Ezáltal egy jól szabályozható központi légfűtés rendszer alakítható ki.

A készülékek jól beilleszthetőségét segítik még elő a fedélen, vagy a hátfalon kivezethető égési levegő, illetve a füstgáz cső.

Gázolaj üzemeltetés esetén lehetőség van nagyméretű esztétikusan kialakított olajtartály csatlakoztatására is, a hosszabb üzemidő elérése céljából. Természetesen az alapkészülékben is helyet kapott egy kisebb méretű tartáj az egy helyiség fűtésére alkalmas verziónál.